6 Лабораторная работа №6

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ И ТРАФИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Углубление теоретических знаний в области архитектуры компьютерных сетей, исследование способов контроля их функционирования, структуры и состава кадров и пакетов с помощью программных инструментальных средств, приобретение навыков измерения параметров функционирования локальных и глобальных сетей с помощью современных инструментальных средств.

2 ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изучить теоретический материал, относящийся к стеку протоколов TCP/IP, в частности форматы и представление аппаратных и сетевых адресов, форматы заголовков и последовательность передачи Ethernet-кадров, IP-пакетов, ARP-сообщений, ICMP-пакетов DNS- и DHCP

2. Определить параметры сетевых интерфейсов (MAC- и IP-адреса, сетевые маски, адрес основного шлюза, адреса DHCP- и DNS-серверов. Для этого, нажав одновременно клавиши Win+R, открыть окно «Выполнить», затем набрать в строке «Открыть» cmd и нажать ОК. Выполнить команду ipconfig/all. Проанализировать и сохранить содержимое диалогового окна.

3. Выполнить в диалоговом окне трассировку маршрута до нескольких серверов. Для этого в окне следует набрать команду трассировки с указанием имени сервера, например, tracert Yandex.ru. Определить количество прыжков и задержку на каждом пути между маршрутизаторами. Получить сведения о владельце 2-3-х произвольных доменов. Для выполнения этого задания целесообразно воспользоваться сервисами nic.ru/whois или whois-service.ru (для домена .ru) или sbup.com/whois.php (для домена .COM).

4. С помощью любого сервиса по определению местоположения по IP (например https://2ip.io/ru/geoip/) проверьте и напишите в отчет, где находится сервер, указанный преподавателем.

5. Выполнить захват трафика на Ethernet-интерфейсе стационарного компьютера, или интерфейса беспроводной сети мобильного компьютера. Захват осуществлять в течение 2-3 минут, захватив не менее 150 пакетов. В течении этого времени выйти на официальный сайт организации, с которого была получена информация о его владельце.

6. Выписать все протоколы, которые были захвачены во время анализа, расшифровать их аббревиатуру записать функции, выполнение которых регламентируют соответствующие протоколы. 4.7. Исследовать структуру заголовков протоколов ARP, ICMP, TCP и UDP, а также иерархию (инкапсуляцию) использованных протоколов. 13

8. Отфильтровать (выделить) только пакеты, поступившие с определенного IP адреса.

9. Исследовать статистику захваченного трафика, в частности иерархию протоколов. Скопировать окно с иерархией протоколов и провести анализ полученных результатов.

10. Исследовать статистику «общения хостов» (conversations). Открыть окно обмена пакетами между хостами А и В можно нажатием пункта меню Statistics -> Conversations.

11. Исследовать зависимость пропускной способности сети в течение интервала захвата. Для этого нужно в верхней командной строке выбрать Statistics и щелкнуть ЛКМ по I/O Graphs. Скопировать полученную зависимость для отчета.

Ход работы

1. В ходе самостоятельного изучения, был изучен теоретический материал, относящийся к стеку протоколов TCP/IP, в частности форматы и представление аппаратных и сетевых адресов, форматы заголовков и последовательность передачи Ethernet-кадров, IP-пакетов, ARP-сообщений, ICMP-пакетов DNS- и DHCP

2. Определены параметры сетевых интерфейсов (MAC- и IP-адреса, сетевые маски, адрес основного шлюза, адреса DHCP- и DNS-серверов. Для этого выполнена команда ipconfig/all (Листинг 1).

Листинг 1 – Информация по сетевым адаптерам ПК

C:\Users\Bogdan>ipconfig/all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера  . . . . . . . . . : Desktop1

Основной DNS-суффикс  . . . . . . :

Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный

IP-маршрутизация включена . . . . : Нет

WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 02-50-49-73-29-C4

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет

Автонастройка включена. . . . . . : Да

IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : fdfd::1a11:8755(Основной)

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::9ca3:a0c9:51e3:d872%15(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 26.17.135.85(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0

Основной шлюз. . . . . . . . . : 26.0.0.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 167923785

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-75-E6-92-74-56-3C-91-65-4F

DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller

Физический адрес. . . . . . . . . : 74-56-3C-91-65-4F

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : fd22:ea39:78b8:0:1d06:de5d:f3df:a830(Основной)

Временный IPv6-адрес. . . . . . . : fd22:ea39:78b8:0:6970:fa6c:7560:5db2(Устаревший)

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1891:a3c6:e780:f6aa%9(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.38(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Аренда получена. . . . . . . . . . : 13 октября 2026 г. 11:34:06

Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 14 октября 2026 г. 0:43:01

Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.2.1

DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.2.1

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 276059708

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-75-E6-92-74-56-3C-91-65-4F

DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::52ff:20ff:feb9:db9b%9

8.8.8.8

8.8.4.4

fe80::52ff:20ff:feb9:db9b%9

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-07

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::8884:524c:f7fd:1906%7(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз. . . . . . . . . :

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 722075687

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-75-E6-92-74-56-3C-91-65-4F

DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet ZeroTier One [8d1c312afabf3a7f]:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : ZeroTier Virtual Port

Физический адрес. . . . . . . . . : 7E-68-0C-B2-B3-DA

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3f47:c947:1edc:c130%3(Основной)

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.12.33.104(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз. . . . . . . . . : 25.255.255.254

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 343828492

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-75-E6-92-74-56-3C-91-65-4F

DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

Физический адрес. . . . . . . . . : 08-8A-F1-06-96-56

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да

Автонастройка включена. . . . . . : Да

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

DNS-суффикс подключения . . . . . :

Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter

Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет

Автонастройка включена. . . . . . : Да

IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4625:9800:2cc9:3b05:466d:2bf7(Основной)

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2cc9:3b05:466d:2bf7%12(Основной)

Основной шлюз. . . . . . . . . :

IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100663296

DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-75-E6-92-74-56-3C-91-65-4F

NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен

Многие из сетевых интерфейсов нам в данном случае не нужны, большинство представляет из себя виртуальные интерфейсы, Ethernet Ethernet же, представляет физический. Из него можно получить физический адрес - 74-56-3C-91-65-4F, узнать что DHCP и Автонастройка у меня включены, что мой компьютер имеет IPv6 адрес - fd22:ea39:78b8:0:1d06:de5d:f3df:a830, что у него есть IPv4 адрес - 192.168.2.38 и что его маска 255.255.255.0. DHCP-сервер находится на шлюзе по IP - 192.168.2.1 и что у меня настроен DNS – 8.8.8.8 и альтернативный 8.8.4.4, что является адресом арендованным Гуглом.

3.

Трассировка маршрута к Yandex.ru [77.88.44.55]

с максимальным числом прыжков 30:

1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  my.local.router [192.168.2.1]

2     6 ms     8 ms     7 ms  trinet.local.gateway [172.16.60.1]

3     4 ms     7 ms     8 ms  61-17-17-172.mytrinet.ru [172.17.17.61]

4     1 ms     1 ms     1 ms  10-17-17-172.mytrinet.ru [172.17.17.10]

5     2 ms     7 ms     8 ms  border.mytrinet.ru [172.17.1.25]

6     2 ms     2 ms     3 ms  10.67.88.108

7    30 ms    40 ms    30 ms  yandex-peers.crelcom.network [109.200.129.253]

8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

11    28 ms    28 ms    32 ms  10.32.82.1

12    28 ms    32 ms    28 ms  10.17.2.1

13    31 ms    29 ms    32 ms  yandex.ru [77.88.44.55]

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были углублены теоретические знания в области архитектуры компьютерных сетей, исследованы способы контроля их функционирования, структуры и состава кадров и пакетов с помощью программных инструментальных средств, приобретены навыки измерения параметров функционирования локальных и глобальных сетей с помощью современных инструментальных средств.